# SHETALE Electronic

# ТЭ-60D / ТЭ-60LS

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР для галогенных ламп накаливания 12 В

с безусловной защитой от короткого замыкания и перегрузки

Паспорт

1. Назначение: Электронный трансформатор ТЭ 60 D (LS) предназначен для обеспечения работы галогенных ламп накаливания с номинальным рабочим напряжением 12В, суммарной мощностью потребления от 20 до 60Вт.

## 2. Общие сведения об изделии

2.1  Электронные трансформаторы, производимые фирмой «Шетале Электроник», выпускаются в двух вариантах исполнения.  Вариант исполнения трансформатора обозначается одной или двумя латинскими буквами на конце наименования изделия.

Обозначение «D» - трансформатор стандартного исполнения, с мягким режимом включения, работающий с диммерными (от англ.- dim – затемнять) регуляторами для электронных трансформаторов.

Обозначение «LS» - Long Start - трансформатор с функцией плавного включения ламп (встроенный блок защиты галогенных ламп), обеспечивающей многократное увеличение ресурса работы галогенных ламп по количеству включений благодаря плавному режиму запуска - при включении трансформатор плавно, в течение 2-3 сек., выходит на номинальную выходную мощность, тем самым сохраняя нити накала ламп от пагубного воздействия пускового тока.

2.2  Для обеспечения максимальной надежности электронных трансформаторов в конструкции  предусмотрен ряд функций, обеспечивающих защиту устройств от перегрузки по выходной мощности, любых (в т. ч. КЗ) замыканиях в цепях нагрузки, а так же перегрева устройства. Система защиты трансформатора относится к классу «безусловной» и «самовосстанавливаемой», это означает, что в режиме «защиты» трансформатор может находиться неограниченное время, и как только неисправность будет устранена, трансформатор автоматически выходит на нормальный режим работы.

2.3  ТЭ 60 D (LS) полностью соответствуют требованиям российских и международных стандартов. Гарантируемое качество и высокая надежность ТЭ 60 D (LS) обеспечена высочайшим уровнем квалификации разработчиков, высоким уровнем культуры производства и применением в изделии лучшей импортной элементной базы.

3. Основные технические данные и характеристики.

3.1 Технические характеристики трансформатора соответствуют требованиям к рабочим характеристикам согласно ГОСТ Р МЭК 1047-98. Рабочие параметры и параметры эксплуатации указаны в таблице.

| Параметр | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Номинальное входное напряжение | Вольт | 220 |
| Допустимое колебание входного напряжения | Вольт | 198-242 |
| Напряжение на выходе | Вольт | 11,5 ± 0,5 |
| Коэффициент полезного действия (КПД) | % | > 95 |
| Коэффициент мощности ( λ ) |  | > 0,95 |
| Нормируемый диапазон нагрузки | Ватт | 20 - 60 |
| Критический диапазон нагрузки, для срабатывания защиты | Ватт | < 10; >80 |
| Ток короткого замыкания не более | Ампер | 15 |
| Время срабатывания защиты не более | Секунд | 3 |
| Рестарт после аварийного отключения через | Секунд | 0,5-5 |
| Время плавного включения ламп в диапазоне (для ТЭ60 LS) | Секунд | 2-3 |
| Допустимый диапазон температуры окружающей среды при максимальной суммарной нагрузке (60 Вт.)*** | °C | от –40 до +40 |
| Максимальная температура корпуса | °C | 80 |
| Критическая температура внутри тр-ра для срабатывания защиты | °C | 120 |
| Габаритные размеры в пределах | мм. | 88×42×20,5 |
| Вес изделия не более | Грамм | 75 |

*** - Во избежание перегрева трансформатора, его не следует располагать вблизи источников тепловыделения (системы отопления, от ламп менее 0,2 м.), а так же в малогабаритных полостях общим объёмом менее 5 литров.

Допускается эксплуатация трансформатора при более высоких показателях температуры окружающей среды

(до + 70°C) и установка в полостях меньших объёмов, при этом его суммарная нагрузка должна быть не более 40 Вт.

4. Подключение

Внимание! Подключение должно осуществляться только профессионалами, имеющими допуск в соответствии c предписаниями техники безопасности.

4.1  Сечение провода питания  не менее  0,3 мм2.

4.2  Длина проводов питания не ограничена.

4.3  Сечение проводов нагрузки не менее 0,75 мм2.

4.4  Стационарную установку трансформатора рекомендуется производить перед его подключением (см. рис.1)

Стационарная установка трансформатора не обязательна.  http://www.pojbez.ru

4.5  Подключение проводов питания и нагрузки согласно схемы  на корпусе трансформатора и рис.2

4.6  Для разводки проводов более чем на 4 единиц нагрузки (более 4 ламп) рекомендуется

использовать переходные клеммные соединители (см. рис.3)

4.7  Рекомендуемая длина проводов от трансформатора до ламп не более 3 метров. Стоит учитывать тот факт,  что   низковольтная (12В) электропередача из за большего тока, в отличие от высоковольтной (220 В), приводит к гораздо бóльшим  потерям мощности на проводах.

Рис.1                                                                 Рис.2                                                                   Рис.3

4.8   Порядок подключения:

-  снять клеммную крышку с трансформатора, предварительно выкрутив винт

-  зачистить концы подключаемых проводов на расстояние 7 мм от краев

-  подключить провода питания и нагрузки согласно схемы на корпусе трансформатора

-  надеть и закрепить винтом клеммную крышку

5. Безопасность

5.1   Конструкция трансформатора соответствует общим требованиям и требованиям

безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 1046-98.

6. Возможные неисправности и способы их устранения

| Внешнее проявление неисправности. | Вероятная причина | ###### Действия |
| --- | --- | --- |
| Лампы не зажигаются. Попытки рестарта (перезапуска) отсутствуют. | 1. Сетевое питание не подаётся. 2. Нагрузка не подключена. | Проверить наличие сетевого питания, соединения на входе и выходе трансформатора. |
| Лампы зажигаются и гаснут сразу. Производятся периодические попытки рестарта. | 1. Замыкание в цепях нагрузки. 2. Мощность нагрузки не соответствует допустимому диапазону (совокупная мощность подключенных ламп ниже 20, или выше 60 Ватт). | 1. Проверить нагрузочные цепи. 2. Проверить суммарную мощность подключенных ламп. http://www.pojbez.ru |
| Лампы гаснут после продолжительной работы. Производятся периодические попытки рестарта. | Температура трансформатора достигла критического значения, сработала система защиты (трансформатор плохо охлаждается) | Проверить место установки трансформатора. По возможности переустановить трансформатор в другое место, либо уменьшить нагрузку, п. 3.1***. |

7. Транспортировка и хранение

7.1  Условия транспортировки и хранения должны  соответствовать условиям   ГОСТ-23216.

#### 8. Свидетельство о приёмке

8.1  Электронный трансформатор   ТЭ 60 D   /   ТЭ 60 LS   соответствует техническим условиям

ТУ 3462-001-18962981-2003 и является пригодным для эксплуатации.

Дата выпуска____________________                                                           Сотрудник  ОТК__________________________

9. Гарантии изготовителя

9.1  Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня продажи изделия. В случае отсутствия

документов, подтверждающих продажу изделия, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

9.2  В течение срока гарантии потребитель, при соблюдении им условий эксплуатации, имеет

право на ремонт или замену трансформатора, вышедшего из строя по вине изготовителя.

9.3  Изготовитель вправе проигнорировать гарантийные обязательства в следующих случаях:

- трансформатор вышел из строя по вине потребителя

- отсутствует документ, подтверждающий продажу изделия (накладная, кассовый чек)

- отсутствует паспорт на изделие

- в паспорте на изделие отсутствует отметка ОТК изготовителя

Претензии и пожелания принимаются по адресу: 141070, М. О. г. Королёв, ул. Пионерская д.4,

ООО «Шетале Электроник»